接口规范

星元智灵人脸识别回收箱

内网服务端接口规范

文档版本：V1.0（拟定稿）

适用终端：Android 人脸识别回收箱

当前客户端：1.2.18-wal-stability-fix

编制日期：2026-07-27

用途：服务端开发、设备端接入与联合验收

适用说明  本文档定义推荐的 REST/JSON 接口。接口路径、鉴权凭证和部署地址可在联调前调整；字段语义、幂等规则、增量同步与删除机制应保持一致。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-27 | 拟定稿 | 调整人员与人脸同步为服务端统一维护并下发，供服务端开发和双方联调。 |

## 术语约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 必须 / P0 | 首期上线和基本业务闭环必须实现。 |
| 应 / P1 | 建议首期实现；暂缓时不得影响核心数据完整性。 |
| 可 / P2 | 增强能力，可按项目排期实现。 |
| 设备唯一标识 | 优先使用下位机 IMEI；无 IMEI 时使用服务端分配且持久化的 deviceId。 |
| 人员主数据 | 姓名、工号、状态、更新时间等不含生物特征的数据。 |
| 人脸数据 | 人脸图片或由指定算法模型生成的特征向量，属于敏感个人信息。 |

# 目录

1  文档说明

2  总体方案

3  通用接口约定

4  公共数据结构与枚举

5  接口清单

6  接口详细定义

7  离线缓存与同步规则

8  安全与隐私要求

9  错误码

10 联调与验收要求

附录 A  当前设备端字段映射

附录 B  现有 TCP 协议兼容参考

# 1  文档说明

## 1.1  编制目的

本文档用于指导本地部署服务端和 Android 回收箱终端之间的接口开发，建立统一的数据格式、鉴权方式、同步规则和验收标准。接口覆盖投放数据、设备心跳、设备状态、机台作业上下文、人员主数据和人脸数据。

## 1.2  适用范围

部署在客户内网中的业务服务端、数据库及文件存储服务。

运行星元智灵终端应用的 Android 人脸识别回收箱。

服务端开发、设备端开发、实施部署、测试及运维人员。

## 1.3  不在本版本范围

远程开门、远程禁用、远程升级等控制类接口；如需启用，应单独定义权限、审计和防重放机制。

第三方考勤、人事或 MES 系统的内部接口；服务端负责完成其数据转换。

不同人脸识别算法之间的特征兼容转换。

# 2  总体方案

## 2.1  推荐部署模式

终端通过有线网络或内网 Wi-Fi 主动访问本地部署的 API 服务。服务端不直接连接 Android 终端，也不依赖公网。推荐使用 HTTPS；如封闭内网暂时使用 HTTP，仍必须使用设备密钥签名或短期 Token。

Android 回收箱终端  ──内网 HTTPS/JSON──>  业务 API 服务  ──>  数据库 / 人脸文件存储
       ↑                                   │
       └──── 人员与人脸增量拉取 / 同步结果 ──┘

## 2.2  数据流向

| 数据 | 主数据方 | 方向 | 触发方式 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投放记录 | 设备 | 设备 → 服务端 | 每次投放完成 | 本地队列补传 |
| 心跳 | 设备 | 设备 → 服务端 | 建议每 30 秒 | 下周期重试 |
| 设备状态 | 设备 | 设备 → 服务端 | 每 5～10 分钟或状态变化 | 下周期重试 |
| 机台/批次 | 服务端 | 服务端 → 设备 | 进入投放信息页 | 允许人工输入或提示失败 |
| 人员主数据 | 服务端 | 服务端 → 设备 | 设备定期增量拉取 | 按游标和删除标记重试 |
| 人脸数据 | 服务端 | 服务端 → 设备 | 人员版本变化时下载 | 校验摘要后重试 |

主数据原则  同一 employeeNo 在全系统内必须唯一。人员及人脸数据统一由服务端维护，设备仅通过增量接口拉取并应用服务端发布的数据。

# 3  通用接口约定

## 3.1  基础地址与版本

推荐生产地址：https://<内网域名或IP>:<端口>/api/v1
示例测试地址：https://192.168.10.20:8443/api/v1

服务端应提供固定内网地址，避免设备通过人工方式频繁修改配置。

接口版本写入 URL；不兼容变更必须发布新版本，不得直接改变 v1 字段含义。

请求和响应统一使用 UTF-8 编码及 application/json；二进制载荷需按接口约定编码并校验摘要。

## 3.2  认证与请求头

| 请求头 | 必填 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Authorization | 是 | Bearer eyJ... | 设备访问令牌；获取 Token 接口除外。 |
| X-Device-Id | 是 | 866123456789012 | 设备唯一标识。 |
| X-Request-Id | 是 | 01J2... | 每次请求唯一，用于幂等、审计和问题追踪。 |
| X-Timestamp | 是 | 1784701800000 | 发起请求的 Unix 毫秒时间戳。 |
| Content-Type | 是 | application/json | JSON 接口固定值。 |
| X-App-Version | 应 | 1.2.18-wal-stability-fix | 终端应用版本。 |

## 3.3  签名规则

推荐使用设备密钥换取短期访问令牌。设备首次部署时由服务端为 deviceId 配置 deviceSecret。Token 请求使用 HMAC-SHA256 签名：

signText = deviceId + "\n" + timestamp + "\n" + nonce
signature = Base64(HMAC-SHA256(deviceSecret, signText))

防重放  服务端应拒绝时间偏差超过 5 分钟的请求，并保证同一 deviceId 下的 nonce 在有效时间窗口内只能使用一次。

## 3.4  时间、数值与空值

业务时间统一使用 Unix 毫秒时间戳，字段类型为 long；展示时间可附带 ISO 8601 字符串。

重量单位统一为 kg，最多保留 3 位小数；温度单位为 ℃；距离/料位高度单位为 cm。

缺失字段使用 null 或不传，不使用字符串 "null"、"undefined" 或无意义的 0。

字符串去除首尾空格；employeeNo、deviceId、recordId 按字符串处理，避免丢失前导 0。

## 3.5  统一响应结构

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2ABCDEF1234567890",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {}
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | integer | 是 | 业务错误码；0 表示成功。 |
| 2 | message | string | 是 | 面向开发和日志的简短说明。 |
| 3 | requestId | string | 是 | 原样返回请求头 X-Request-Id。 |
| 4 | serverTime | long | 是 | 服务端当前 Unix 毫秒时间戳。 |
| 5 | data | object/null | 是 | 业务数据；失败时可为 null。 |

## 3.6  HTTP 状态码

| HTTP | 场景 | 设备处理 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 业务处理完成，包含成功或可识别业务结果 | 按 code 处理。 |
| 400 | 参数格式错误 | 记录日志，不盲目重试。 |
| 401 | Token 缺失、过期或无效 | 刷新 Token 后重试一次。 |
| 403 | 设备禁用或无权限 | 停止业务上传并提示运维。 |
| 404 | 资源不存在 | 人员/人脸同步按删除处理，其余记录日志。 |
| 409 | 版本冲突或唯一键冲突 | 拉取服务端最新版本后合并。 |
| 413 | 请求体过大 | 缩小批次后重试。 |
| 429 | 请求过于频繁 | 按 Retry-After 延迟。 |
| 500/503 | 服务端异常或维护 | 进入离线队列，指数退避重试。 |

# 4  公共数据结构与枚举

## 4.1  身份类型 identityType

| 值 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IC 卡 | 8 位十六进制卡号或双方确认的卡号格式。 |
| 2 | 二维码 | 服务端认可的二维码身份内容。 |
| 3 | 工号 | employeeNo。 |
| 4 | 人脸 | 人脸识别成功后对应的 employeeNo/faceId。 |

## 4.2  废料类型 garbageType

| 编码 | 中文名称 | 终端内部键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锡铜 | tinCopper | 默认奇数投口类型之一。 |
| 2 | 铝合金 | aluminumAlloy | 默认偶数投口类型之一。 |
| 3 | 废铜 | scrapCopper | 可配置。 |
| 4 | 废电线 | scrapWire | 可配置。 |
| 5 | 废铝 | scrapAluminum | 可配置。 |
| 6 | 废锡 | scrapTin | 可配置。 |
| 自定义 | 自定义名称 | custom | 服务端和设备需共同维护 code/name 映射。 |

## 4.3  同步状态

| 值 | 适用对象 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| active | 人员/人脸 | 有效，可参与识别和登录。 |
| disabled | 人员 | 暂时禁用，保留数据但不可登录。 |
| deleted | 人员/人脸 | 逻辑删除；设备收到后删除本地特征。 |
| pending | 设备上传记录 | 服务端尚未完成确认。 |

# 5  接口清单

| 编号 | 接口 | 方法与路径 | 优先级 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | 设备获取 Token | POST /auth/device-token | P0 | 设备→服务端 |
| I02 | 投放数据上报 | POST /deliveries | P0 | 设备→服务端 |
| I03 | 设备心跳 | POST /devices/{deviceId}/heartbeat | P0 | 设备→服务端 |
| I04 | 设备状态上报 | POST /devices/{deviceId}/status | P0 | 设备→服务端 |
| I05 | 作业上下文查询 | GET /devices/{deviceId}/work-context | P0 | 服务端→设备 |
| I06 | 人员增量拉取 | GET /devices/{deviceId}/people/changes | P0 | 服务端→设备 |
| I09 | 人脸数据下载 | GET /faces/{faceId} | P0 | 服务端→设备 |
| I10 | 同步结果确认 | POST /devices/{deviceId}/sync-ack | P1 | 设备→服务端 |
| I11 | 设备告警上报 | POST /devices/{deviceId}/alarms | P1 | 设备→服务端 |

# 6  接口详细定义

## I01  设备获取 Token

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口路径 | /api/v1/auth/device-token |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | 设备签名请求头（无需 Bearer Token） |
| 幂等策略 | nonce 防重放 |

### 请求示例

{
  "deviceId": "866123456789012",
  "deviceNo": "WALL-001",
  "timestamp": 1784701800000,
  "nonce": "01J2A7Y6QG8P9K1M",
  "signature": "qY3...="
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deviceId | string | 是 | 设备唯一标识，优先使用下位机 IMEI。 |
| 2 | deviceNo | string | 是 | 业务设备编号，由实施或服务端配置。 |
| 3 | timestamp | long | 是 | 设备当前 Unix 毫秒时间戳。 |
| 4 | nonce | string | 是 | 随机唯一值，建议 UUID/ULID。 |
| 5 | signature | string | 是 | 按 3.3 节生成的 Base64 HMAC-SHA256。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {
    "accessToken": "eyJ...",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 3600
  }
}

实现要求  服务端应支持同一设备重复获取 Token；旧 Token 可立即失效或保留不超过 5 分钟的过渡期。

## I02  投放数据上报

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口路径 | /api/v1/deliveries |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 按 recordId，全局唯一 |

设备在投放门关闭并完成称重后调用。服务端以 recordId 去重；重复请求必须返回成功并标记 duplicate=true，不得重复入账。

### 请求示例

{
  "recordId": "D1784701800123-866123456789012",
  "deviceNo": "WALL-001",
  "deviceUniqueId": "866123456789012",
  "deviceName": "星元智灵回收箱",
  "createdAt": 1784701800123,
  "deliveryTime": "2026-07-22T14:30:00+08:00",
  "employeeNo": "10001",
  "employeeName": "张三",
  "identifiedAt": 1784701795000,
  "identityType": 4,
  "identityContent": "10001",
  "machineNo": "M-001",
  "productionBatch": "BATCH-20260722",
  "port": 1,
  "ports": [1],
  "garbageTypeName": "镀锡铜",
  "garbageType": 1,
  "beforeWeight": 12.350,
  "afterWeight": 13.560,
  "weight": 1.210,
  "portDetails": [{
    "port": 1,
    "garbageType": 1,
    "garbageTypeName": "镀锡铜",
    "beforeWeight": 12.350,
    "afterWeight": 13.560,
    "weight": 1.210
  }]
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | recordId | string | 是 | 投放记录唯一键；建议包含时间和 deviceId。 |
| 2 | deviceNo | string | 是 | 业务设备编号。 |
| 3 | deviceUniqueId | string | 是 | 下位机 IMEI 或服务端分配的 deviceId。 |
| 4 | deviceName | string | 否 | 设备名称，默认“星元智灵回收箱”。 |
| 5 | createdAt | long | 是 | 投放完成时间，Unix 毫秒。 |
| 6 | deliveryTime | string | 否 | ISO 8601 展示时间，带时区。 |
| 7 | employeeNo | string | 是 | 员工工号；不得用姓名代替。 |
| 8 | employeeName | string | 是 | 投放时人员姓名快照。 |
| 9 | identifiedAt | long | 否 | 身份识别完成时间。 |
| 10 | identityType | integer | 是 | 见 4.1 节。 |
| 11 | identityContent | string | 条件 | 身份凭据清洗后的内容；人脸场景建议传 employeeNo。 |
| 12 | machineNo | string | 是 | 本次投放对应机台号。 |
| 13 | productionBatch | string | 否 | 生产批次。 |
| 14 | port | integer | 是 | 单投口为 1～4；全部投口为 0。 |
| 15 | ports | array<int> | 是 | 实际参与投放的投口列表。 |
| 16 | garbageTypeName | string | 是 | 废料名称快照；全部投口可为“全部投口”。 |
| 17 | garbageType | integer | 是 | 废料编码；全部投口汇总可为 0。 |
| 18 | beforeWeight | decimal | 是 | 投放前总重量，kg。 |
| 19 | afterWeight | decimal | 是 | 投放后总重量，kg。 |
| 20 | weight | decimal | 是 | 本次净投放重量，kg，必须 ≥ 0。 |
| 21 | portDetails | array | 是 | 各投口称重明细；单投口也必须包含一条。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {
    "recordId": "D1784701800123-866123456789012",
    "accepted": true,
    "duplicate": false
  }
}

### 业务校验

afterWeight 应大于或等于 beforeWeight；设备超时无有效增量时允许三者相等且 weight=0。

weight 与各 portDetails.weight 之和允许存在不超过 0.005 kg 的舍入误差。

服务端不得因为 employeeName 后续变化而改写历史投放记录。

服务端保存原始请求 JSON，便于追溯数据差异。

## I03  设备心跳

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口路径 | /api/v1/devices/{deviceId}/heartbeat |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 按 requestId |

建议设备每 30 秒调用一次。心跳只携带轻量在线信息；完整传感器和投口状态使用 I04。

### 请求示例

{
  "reportedAt": 1784701800000,
  "deviceNo": "WALL-001",
  "appVersion": "1.2.18-wal-stability-fix",
  "serialOnline": true,
  "networkOnline": true,
  "maintenance": false,
  "deviceDisabled": false
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reportedAt | long | 是 | 心跳产生时间。 |
| 2 | deviceNo | string | 是 | 业务设备编号。 |
| 3 | appVersion | string | 是 | 终端应用版本。 |
| 4 | serialOnline | boolean | 是 | 下位机串口是否在线。 |
| 5 | networkOnline | boolean | 是 | 终端网络是否可用。 |
| 6 | maintenance | boolean | 是 | 设备是否处于维护模式。 |
| 7 | deviceDisabled | boolean | 是 | 设备是否被禁用。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {
    "nextHeartbeatSeconds": 30,
    "deviceEnabled": true,
    "peopleSyncRequired": false
  }
}

离线判定  建议服务端连续 3 个心跳周期未收到心跳时标记设备离线；恢复心跳后自动恢复在线。

## I04  设备状态上报

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口路径 | /api/v1/devices/{deviceId}/status |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 按 requestId；保留最新状态及历史快照 |

建议每 10 分钟定时调用，并在串口断开、满溢、温度异常、清运门变化或维护状态变化时立即调用。

### 请求示例

{
  "reportedAt": 1784701800000,
  "deviceNo": "WALL-001",
  "serialOnline": true,
  "collectionDoorClosed": true,
  "temperature": 26.5,
  "humidity": 0,
  "signal": 30,
  "location": {"lat": null, "lng": null, "altitude": null},
  "ports": [{
    "port": 1,
    "garbageType": 1,
    "weight": 13.560,
    "range": 150,
    "temperature": 26.5,
    "overflow": false,
    "infraredBlocked": false
  }]
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reportedAt | long | 是 | 状态采集时间。 |
| 2 | deviceNo | string | 是 | 业务设备编号。 |
| 3 | serialOnline | boolean | 是 | 串口在线状态。 |
| 4 | collectionDoorClosed | boolean | 是 | 清运门是否关闭。 |
| 5 | temperature | decimal | 否 | 设备综合温度，℃。 |
| 6 | humidity | integer | 否 | 环境湿度百分比；无传感器传 null。 |
| 7 | signal | integer | 否 | 信号质量 0～100；无法获取时传 null。 |
| 8 | location | object | 否 | 经纬度和海拔；未配置时成员传 null。 |
| 9 | ports | array | 是 | 已启用投口状态列表。 |
| 10 | ports[].port | integer | 是 | 投口编号 1～4。 |
| 11 | ports[].garbageType | integer | 是 | 废料类型编码。 |
| 12 | ports[].weight | decimal | 是 | 当前累计重量，kg。 |
| 13 | ports[].range | integer | 是 | 传感器距离/料位高度，cm。 |
| 14 | ports[].temperature | decimal | 否 | 投口温度，℃。 |
| 15 | ports[].overflow | boolean | 是 | 是否满溢。 |
| 16 | ports[].infraredBlocked | boolean | 是 | 红外是否被遮挡。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {"accepted": true}
}

## I05  作业上下文查询

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | GET |
| 接口路径 | /api/v1/devices/{deviceId}/work-context |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 只读接口 |

设备进入“投放信息”页面时调用，用于获取机台号以及该机台对应的人员和生产批次。

### 查询参数

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | updatedAfter | long | 否 | 仅返回此时间后发生变化的数据；首轮不传。 |
| 2 | limit | integer | 否 | 最大返回机台数，默认 200，最大 500。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {
    "updatedAt": 1784701700000,
    "machines": [{
      "machineNo": "M-001",
      "persons": ["张三", "李四"],
      "batches": ["BATCH-20260722-A", "BATCH-20260722-B"]
    }]
  }
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | data.updatedAt | long | 是 | 本次数据版本时间。 |
| 2 | data.machines | array | 是 | 机台列表；无数据返回空数组。 |
| 3 | machineNo | string | 是 | 机台编号。 |
| 4 | persons | array<string> | 是 | 可选人员姓名列表。建议后续扩展为人员对象。 |
| 5 | batches | array<string> | 是 | 可选生产批次列表。 |

当前兼容性  当前终端可直接解析 machines/items/data/list/rows 等数组包装，并识别 machineNo、persons、batches 字段。服务端仍应按本文档固定返回 data.machines。

## I06  人员增量拉取

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | GET |
| 接口路径 | /api/v1/devices/{deviceId}/people/changes |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 只读接口；cursor 稳定分页 |

### 查询参数

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cursor | string | 否 | 上次成功同步并落库后的游标；首次不传。 |
| 2 | limit | integer | 否 | 默认 200，最大 500。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {
    "nextCursor": "20260722-000123",
    "hasMore": false,
    "people": [{
      "personId": "P10001",
      "employeeNo": "10001",
      "name": "张三",
      "faceId": "FACE-10001",
      "faceVersion": 3,
      "faceChecksum": "sha256:7b1...",
      "status": "active",
      "version": 8,
      "updatedAt": 1784701700000
    }]
  }
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nextCursor | string | 是 | 下一页或下一轮同步游标。 |
| 2 | hasMore | boolean | 是 | 是否还有下一页。 |
| 3 | people | array | 是 | 人员增量，包含新增、修改和删除。 |
| 4 | personId | string | 是 | 服务端人员唯一 ID。 |
| 5 | employeeNo | string | 是 | 员工工号，全局唯一。 |
| 6 | name | string | 条件 | active/disabled 时必填；deleted 可省略。 |
| 7 | faceId | string | 否 | 当前有效人脸 ID。 |
| 8 | faceVersion | integer | 否 | 人脸数据版本；版本变化时设备重新下载。 |
| 9 | faceChecksum | string | 否 | 人脸载荷 SHA-256 摘要。 |
| 10 | status | string | 是 | active、disabled 或 deleted。 |
| 11 | version | long | 是 | 人员记录单调递增版本号。 |
| 12 | updatedAt | long | 是 | 服务端最后更新时间。 |

### 游标处理规则

- 设备按人员 version 应用本页数据，删除标记必须同步删除本地人脸特征。

- 本页全部人员及相关人脸落库成功后，设备才能持久化 nextCursor。

- hasMore=true 时立即使用 nextCursor 拉取下一页；失败时从最近已持久化游标重试。

同步范围  本版本人员及人脸数据均由服务端维护；设备不向服务端新增或上传人员、人脸数据。

## I09  人脸数据下载

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | GET |
| 接口路径 | /api/v1/faces/{faceId} |
| 优先级 | P0 必须 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 只读接口 |

### 查询参数

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | version | integer | 否 | 期望的人脸版本；服务端可校验是否仍有效。 |
| 2 | format | string | 否 | feature 或 photo，默认 feature。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {
    "faceId": "FACE-10001",
    "personId": "P10001",
    "employeeNo": "10001",
    "faceVersion": 3,
    "algorithm": "SeetaFace6",
    "modelVersion": "device-bundled-model",
    "featureEncoding": "float32-little-endian-base64",
    "featureDimension": 1024,
    "featureData": "AACAP...",
    "checksum": "sha256:7b1...",
    "status": "active"
  }
}

### 设备处理规则

- 校验 status、algorithm、modelVersion、featureDimension 和 checksum。

- 校验通过后，以 faceId 原子替换本地特征；不得先删除旧特征再写入新特征。

- 下载或校验失败时保留旧特征，并在后续同步周期重试。

## I10  同步结果确认

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口路径 | /api/v1/devices/{deviceId}/sync-ack |
| 优先级 | P1 应 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 按 cursor + requestId |

### 请求示例

{
  "cursor": "20260722-000123",
  "appliedAt": 1784701810000,
  "personCount": 25,
  "faceCount": 20,
  "failedItems": [{
    "type": "face",
    "id": "FACE-10003",
    "reason": "CHECKSUM_MISMATCH"
  }]
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cursor | string | 是 | 已处理的人员增量游标。 |
| 2 | appliedAt | long | 是 | 设备应用完成时间。 |
| 3 | personCount | integer | 是 | 成功应用的人员数。 |
| 4 | faceCount | integer | 是 | 成功应用的人脸数。 |
| 5 | failedItems | array | 是 | 失败项；无失败返回空数组。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701810234,
  "data": {"accepted": true}
}

## I11  设备告警上报

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 接口路径 | /api/v1/devices/{deviceId}/alarms |
| 优先级 | P1 应 |
| 认证 | Bearer Token + 设备请求头 |
| 幂等策略 | 按 alarmId |

### 请求示例

{
  "alarms": [{
    "alarmId": "A-866123456789012-1784701800-1",
    "reportedAt": 1784701800000,
    "port": 1,
    "garbageType": 1,
    "errorCode": 301,
    "isError": true,
    "temperature": 26.5,
    "message": "1号投口满溢"
  }]
}

| 序号 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | alarmId | string | 是 | 告警事件唯一键。 |
| 2 | reportedAt | long | 是 | 告警发生时间。 |
| 3 | port | integer | 否 | 相关投口；设备级告警为 0。 |
| 4 | garbageType | integer | 否 | 相关废料类型。 |
| 5 | errorCode | integer | 是 | 301 满溢；311 高温；其他编码双方确认。 |
| 6 | isError | boolean | 是 | true 发生；false 恢复。 |
| 7 | temperature | decimal | 否 | 高温告警时必填。 |
| 8 | message | string | 否 | 便于运维查看的说明。 |

### 响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "requestId": "01J2...",
  "serverTime": 1784701800234,
  "data": {"accepted": 1}
}

# 7  离线缓存与同步规则

## 7.1  投放数据补传

- 投放完成后先生成唯一 recordId，并立即持久化本地记录。

- 网络可用时调用 I02；只有收到 code=0 且 accepted=true 才标记为已上传。

- 失败记录进入本地队列，建议每 1 小时自动补传，也允许管理员手动触发。

- 补传保持原 recordId 和 createdAt，不重新生成业务时间。

- 队列建议至少保留 30 天、最多 500 条；超过限制前应产生日志或告警。

## 7.2  重试退避

| 失败类型 | 是否重试 | 建议策略 |
| --- | --- | --- |
| 连接超时/断网 | 是 | 1、5、15、30、60 分钟，之后每小时。 |
| HTTP 500/503 | 是 | 指数退避并加入随机抖动。 |
| HTTP 401 | 是 | 刷新 Token 后立即重试一次。 |
| HTTP 400 | 否 | 记录原始响应，等待修复或人工处理。 |
| HTTP 409 | 条件 | 人员/人脸先拉取最新版本；投放按 recordId 查询结果。 |
| HTTP 403 | 否 | 停止自动重试并提示设备无权限/已禁用。 |

## 7.3  人员和人脸同步顺序

- 设备先调用 I06 拉取人员增量。

- 对 active 人员比较 faceVersion/checksum，需要更新时调用 I09。

- 对 disabled 人员保留数据但禁止登录；对 deleted 人员删除本地人员和特征。

- 整页应用成功后持久化 nextCursor，并可调用 I10 上报同步结果。

# 8  安全与隐私要求

优先使用 HTTPS；证书可以由客户内网 CA 签发，并预装可信根证书。

每台设备使用独立 deviceSecret，不得在所有设备上共用同一密钥。

服务端不得在普通业务日志中输出 accessToken、deviceSecret、完整人脸 Base64 或完整身份证明。

人脸特征和照片应加密存储；访问需最小权限并记录审计日志。

人员删除后，服务端应通过增量同步向所有相关设备下发 deleted，并按管理制度完成数据清理。

数据库备份、日志备份和导出文件同样适用人脸数据保护要求。

如保存人脸照片，应明确保存期限、使用目的、授权流程和删除流程。

特别说明  人脸特征属于不可撤销的生物识别信息。服务端应避免在未加密的共享目录、CSV 或普通调试日志中保存人脸数据。

# 9  错误码

| 业务码 | 名称 | 说明 | 设备处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SUCCESS | 成功。 | 正常处理 data。 |
| 1001 | INVALID_PARAMETER | 字段缺失、类型或取值错误。 | 记录响应，不自动重试。 |
| 1002 | INVALID_TIMESTAMP | 时间偏差超限。 | 校时后重试一次。 |
| 1003 | REPLAY_REQUEST | nonce/requestId 已使用。 | 新建 requestId；业务唯一键不变。 |
| 2001 | DEVICE_NOT_FOUND | 设备未登记。 | 停止业务并联系实施。 |
| 2002 | DEVICE_DISABLED | 设备已禁用。 | 停止业务上报并提示维护。 |
| 2003 | INVALID_SIGNATURE | 设备签名错误。 | 检查密钥，禁止循环重试。 |
| 2004 | TOKEN_EXPIRED | Token 过期。 | 刷新 Token 后重试一次。 |
| 3001 | DUPLICATE_RECORD | 投放记录已存在。 | 视为上传成功。 |
| 3002 | INVALID_WEIGHT | 重量关系不合法。 | 保留本地记录并人工核查。 |
| 4001 | PERSON_CONFLICT | 工号或版本冲突。 | 拉取最新人员后处理。 |
| 4002 | PERSON_DELETED | 人员已删除。 | 删除本地人员和人脸。 |
| 4101 | FACE_MODEL_MISMATCH | 算法/模型不兼容。 | 改为下载照片或升级模型。 |
| 4102 | FACE_CHECKSUM_MISMATCH | 人脸摘要校验失败。 | 丢弃本次载荷并重试。 |
| 5001 | SERVER_BUSY | 服务端繁忙。 | 按退避策略重试。 |
| 5002 | STORAGE_ERROR | 数据库或文件存储异常。 | 进入离线队列。 |

# 10  联调与验收要求

## 10.1  服务端需交付资料

测试环境和生产环境的内网地址、端口、协议及网络访问策略。

OpenAPI/Swagger 文档，字段含义与本文档一致。

至少一台测试设备的 deviceId、deviceNo、deviceSecret 或预置 Token。

垃圾类型、机台、生产批次、人员状态等正式枚举或基础数据。

成功、参数错误、Token 过期、重复记录、版本冲突和服务异常的响应样例。

人脸数据最终存储形式：仅特征、照片加特征，或对象存储地址。

接口请求体大小、单批数量、超时、限流和数据保留策略。

## 10.2  最低验收用例

| 编号 | 验收场景 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 设备获取 Token | 签名正确成功；错误签名被拒绝；重复 nonce 被拒绝。 |
| T02 | 正常投放上传 | 服务端保存完整人员、机台、投口和重量信息。 |
| T03 | 同 recordId 重复上传 | 只保留一条业务记录，返回 duplicate=true 或等价结果。 |
| T04 | 断网后恢复 | 缓存记录按原 recordId/createdAt 成功补传。 |
| T05 | 心跳在线/离线 | 按约定周期正确切换在线状态。 |
| T06 | 投口满溢/温度异常 | 状态与告警均可查询，恢复事件可闭环。 |
| T07 | 服务端新增人员 | 服务端生成唯一 personId，相关设备可增量拉取。 |
| T08 | 服务端更新人脸 | faceVersion 增加，相关设备下载并原子替换。 |
| T09 | 删除人员 | 所有相关设备最终删除本地人员和人脸特征。 |
| T10 | 人脸摘要错误 | 设备拒绝载荷并上报失败，不破坏旧特征。 |

## 10.3  性能基线

| 项目 | 建议指标 |
| --- | --- |
| 普通 JSON 接口响应 | 内网 P95 ≤ 1 秒。 |
| 投放接口服务端处理 | P95 ≤ 500 毫秒，不含网络。 |
| 人员增量页 | 默认 200 人，P95 ≤ 2 秒。 |
| 单个人脸特征下载 | P95 ≤ 2 秒。 |
| 服务可用性 | 业务时段 ≥ 99.9%，维护提前通知。 |
| 数据一致性 | 已返回 accepted=true 的投放记录不得丢失。 |

# 附录 A  当前设备端字段映射

当前 Android 终端已生成下列投放字段，可在服务端接口定稿后直接映射。为减少改造风险，建议服务端沿用右侧规范字段。

| 当前设备字段 | 规范字段 | 处理说明 |
| --- | --- | --- |
| id | recordId | 现有值为 D+时间戳；接入时补充 deviceId 以提升唯一性。 |
| deviceNo | deviceNo | 直接映射。 |
| deviceUniqueId | deviceUniqueId | 下位机 IMEI。 |
| deliveryTime | deliveryTime | 现为文本；接入时改为 ISO 8601。 |
| createdAt | createdAt | Unix 毫秒，直接映射。 |
| employeeName/person | employeeName | 优先 employeeName。 |
| employeeNo | employeeNo | 直接映射。 |
| idType | identityType | 字段重命名，枚举值保持。 |
| idContent | identityContent | 字段重命名。 |
| machineNo | machineNo | 直接映射。 |
| productionBatch | productionBatch | 直接映射。 |
| typeCode | garbageType | 字段重命名并转 integer。 |
| beforeWeight/afterWeight/weight | 同名 | 单位均为 kg。 |
| portDetails | portDetails | 全部投口场景必须使用。 |

# 附录 B  现有 TCP 协议兼容参考

当前终端代码仍保留旧版 TCP 二进制上报能力。若服务端决定继续实现 TCP 而不是本文档的 REST/JSON 接口，需要双方另行确认完整帧格式、CRC、应答码和重试语义。现有命令字如下：

| 命令字 | 用途 | 当前周期/触发 |
| --- | --- | --- |
| 1001 | 设备心跳 | 约每 30 秒。 |
| 2003 | 设备状态 | 约每 10 分钟或状态变化。 |
| 4301/4302 | 人员/会员鉴权请求与响应 | 身份登录时。 |
| 6011 | 投放记录 | 投放完成时。 |
| 6006 | 设备告警 | 满溢、高温等事件。 |

建议  新部署的本地服务端优先实现本文档的 REST/JSON 接口；设备端保留旧 TCP 作为迁移兼容，不建议同时把同一投放记录通过两套协议入库。

# 文档结束

本规范为 V1.0 拟定稿。服务端确认部署地址、鉴权方式、人脸存储形式及正式枚举后，可升级为 V1.0 定稿并进入联调。